Báo cáo nghiên cứu tìm hiểu về tuyến kênh Uplink 5G NR Sub 6

Yêu cầu: Báo cáo nghiên cứu, tìm hiểu tuyến kênh Uplink 5G NR Sub 6 bao gồm kênh PRACH, PUCCH, PUSCH, tín hiệu SRS

1. Kênh PRACH (Physical Random Access Channel)

1.1. Tổng quan kênh PRACH

- NR-PRACH cung cấp kênh vật lý qua đó yêu cầu truy cập ngãu nhiên được truyền từ UE đến network

- Kênh đảm bảo các yêu cầu được nhận và xử lý một cách chính xác

1.2. Cấu trúc kênh PRACH và thuật toán của các module trong kênh PRACH

* Sequence generation

- Tập hợp của random-access preambles xu,v(n) được tạo bời thông qua

xu,vn=xu(n+Cvmod LRA)

xin=e-jπuii+1LRA, i=0, 1,…, LRA-1

Từ đó, biểu diễn miền tần số được tạo bởi

yu,vn=m=0LRA -1xu,vne-2jπmnLRA

với LRA ∈{839, 139, 571, 1151} phụ thuộc vào PRACH preamble format được cho bởi Bảng 6.3.3.1-1 và 6.3.3.1-2.

- Có 64 preamble được định nghĩa trong mỗi time-frequency PRACH occasion, được đánh số theo thứ tự tăng của increasing cyclic shift Cv đầu tiên của  logical root sequence, và sau đó theo thứ tự tăng của hệ số logical root sequence, bắt đầu từ hệ số thu được từ tham số lớp cao hơn prach-RootSequenceIndex hoặc rootSequenceIndex-BFR hoặc bởi msgA-PRACH-RootSequenceIndex  nếu được cấu hình và một type-2 random-access procedure được khởi tạo.

- Trong trường hợp 64 preambles không được tạo từ một chuỗi root Zadoff-Chu đơ, một chuỗi preamble bổ sung được tạo từ chuỗi ban đầu với hệ số logic liên tiếp đến khi tất cả 64 chuỗi được tìm thấy. Thứ tự logical root sequence là tuần hoàn, hệ số logic 0 là liên tục tới LRA-2. Số chuỗi u  được thu từ logical root sequence index trong bảng  6.3.3.1-3 to 6.3.3.1-4B

- Cyclic shift Cv được cho bởi

+ Với unrestricted sets

Cv= vNCS ,  &v=0, 1,.., [LRA /NCS]-1, NCS khác 00,  &NCS=0

+ Với restricted sets loại A và B

Cv= dstartv/NshiftRA+v mod NshiftRANCS ,  v=0, 1,.., w-1

+ Với restricted sets loại B

Cv= dstart+v-wNCS ,  &v=w,..,w+NshiftRA-1dstart+v-w-NshiftRANCS,  &  v=w+NshiftRA,..,w+NshiftRA+NshiftRA-1

w=NshiftRANgroupRA+NshiftRA

với NCS được cho bởi bảng 6.3.3.1-5 to 6.3.3.1-7, tham số lớp cao hơn msgA-RestrictedSetConfig, qyết định loại restricted sets; nếu không thì, tham số lơp cao hơn restrictedSetConfig quyết định loại restricted sets và Bảng 6.3.3.1-1 và 6.3.3.1-2 loại restricted sets hỗ trợ cho preamble formats khác nhau

- Giá trị du được cho bởi

du= q ,  &0<q<LRA /2LRA -q,  &q khác

với q là số nguyên không âm nhỏ nhất thỏa mãn (qu)mod LRA =1. Tham số cho restricted sets

của dịch chuyển tuần hoàn phụ thuộc vào du

* Mapping to physical resources

- Preamble sequence sẽ được ánh xạ tới tài nguyên vật ý

akp,RA=βPRACH yu,vk, k=0,1,..,LRA -1

với βPRACH là hệ số tỷ lệ biên độ (amplitude scaling factor) để tuân theo transmit power và p=4000 là cổng anten. Baseband signal generation sẽ theo phần và sử dụng các tham số trong Bảng 6.3.3.1-1 hoặc Bảng 6.3.3.1-2 với k được cho bởi Bảng 6.3.3.2-1

- Random access preambles có thể chỉ được truyền trong tài nguyên thời gian cho bởi bảng 6.3.3.2-2 tới Bảng 6.3.3.2-4 và phụ thuộc vào FR1 hoặc FR2 và loại phổ. Chỉ số cấu hình PRACH trong Bảng 6.3.3.2-2 tới Bảng 6.3.3.2-4

+ Với Bảng 6.3.3.2-3 được cho bởi tham số lớp cao hơn prach-ConfigurationIndex, hoặc bởi msgA-PRACH-ConfigurationIndex nếu được cấu hình

+ Với Bảng 6.3.3.2-2 và  Bảng 6.3.3.2-4 được cho bởi tham số lớp cao hơn prach-ConfigurationIndex, hoặc bởi msgA-PRACH-ConfigurationIndex nếu được cấu hình

- Với IAB-MT part của một IAB-node,

+ Nếu prach-ConfigurationPeriodScaling-IAB được cấu hình, biến x  được dùng trong nfmod x=y của Bảng 6.3.3.2-2 tới Bảng 6.3.3.2-4 sẽ được thay bằng xIAB=δx và δ được cho bởi tham số lớp cao hơn prach-ConfigurationPeriodScaling-IAB và IAB-node để xIAB>64

+ Nếu prach-ConfigurationFrameOffset-IAB được cấu hình, biến y  được dùng trong nfmod x=y của Bảng 6.3.3.2-2 tới Bảng 6.3.3.2-4 sẽ được thay bằng xIAB=y+∆ymod x và ∆y được cho bởi tham số lớp cao hơn prach-ConfigurationFrameOffset-IAB và biến x  được dùng trong nfmod x=y

+ Nếu prach-ConfigurationSOffset-IAB được cấu hình, số subframe sn từ Bảng 6.3.3.2-2 tới Bảng 6.3.3.2-3 và số slot sn từ Bảng 6.3.3.2-4 sẽ được thay bằng (sn +∆s)mod L với ∆s∈{0,1,..,L-1} được cho bởi tham số lớp cao prach-ConfigurationSOffset-IAB và L là số subframe trong frame khi dùng Bảng 6.3.3.2-2 tới Bảng 6.3.3.2-3 và số slot trong 1 frame cho khoảng cách sings mang con 60kHz khi dùng Bảng 6.3.3.2-4

- Random access preambles có thể chỉ được truyền trong tài nguyên tần số được cho bởi tham số lớp cao hơn msg1-FrequencyStart hoặc msgA-RO-FrequencyStart nếu được cấu hình. PRACH frequency resources nRA ∈ {0,1, … , M-1} với M bằng the tham số lớp cao hơn msg1-FDM hoặc msgA- RO-FDM nếu đươc cấu hình, và được đánh số theo thứ tự tăng trong initial uplink bandwidth part trong suốt khởi tao ban đầu, bắt đầu từ tấn số thấp nhất. Nếu không thì, nRA được đánh số theo thứ tự tăng trong active uplink bandwidth part trong suốt khởi tao ban đầu, bắt đầu từ tấn số thấp nhất.

- Với quy trình với truy cập kênh chia sẻ phổ, với LRA=139, một UE được cung cấp bởi tham số lớp cao hơn msg1-FrequencyStart hoặc msgA-RO-FrequencyStart nếu được cấu hình, và tham số lớp cao hơn msg1-FDM hoặc msgA-RO-FDM nếu được cấu hình, một random access preamble được giữ với 1 RB set đơn. RB set được định nghĩa là khi UE không được cung cấp intraCellGuardBandsPerSCS cho 1 sóng mang UE

- Với quy trình với truy cập kênh chia sẻ phổ, với LRA=571 hoặc 1151 và Type-2 random access, UE được cung cấp với tham số lớp cao hơn msgA-RO-FDM bằng 1

- Khoảng cách sóng mang: 15kHz cho FR1 và 60kHz cho FR2

- Với mục đích chuyển giao handover để 1 target cell trong paired hoặc unpaired spectrum với target cell sử dụng Lmax=4, trị tuyệt dối của khác nhau thời gian giữa radio frame i tại cell hiện tại và radio frame i tại target cell ít hơn 1536000TS, nếu chu kì association pattern không bằng 10ms

- Với mục đích inter frequency handover với source cell là paired hoặc unpaired spectrum và target cell trong unpaired spectrum và sử dụng Lmax=8, trị tuyệt dối của khác nhau thời gian giữa radio frame i tại cell hiện tại và radio frame i tại target cell ít hơn 76800TS

* OFDM baseband signal generation for PRACH

- Tín hiệu thời gian liên tục sl(p,μ)(t) tại antenna port p cho kênh PRACH

slp,μt=k=0LRA -1αkp,RAej2πk+Kk1 + k∆fRA t-NCP,lRATC-tstartRA

K=∆f/∆fRA

k1 =k0μ+(NBWP,istart-Ngridstart)NSCRB-Ngridsize,μNSCRB/2+nRAstartNSCRB

+ nRA NRBRANSCRB ,  &nếu LRA ∈{139,839}(NRB,UL, n0+nRAstart,μ-NRB,UL, n0start,μ)NSCRB,  &nếu LRA ∈{571,1151}

k0μ=(Ngrid,xstart,μ+Ngrid,xsize,μ/2)NSCRB-(Ngrid,xstart,μ0+Ngrid,xsize,μ0/2)NSCRB2μ0-μ

với tstartRA≤t<tstartRA+TC(Nu +NCP,lRA) và

+ k được cho bởi bảng 6.3.3.2-1

+ ∆f là khoảng cách sóng mang con của intial uplink bandwidth part trong suốt truy nhập khởi đầu. Nếu không thì ∆f là khoảng cách sóng mang con của active uplink bandwidth part

+ μ0 là giá trị lớn nhất của μ trong các cấu hình khoảng cách sóng mang con bởi thành phần lớp cao scs-SpecificCarrierList

+ NBWP,istart là RB được đánh số nhỏ nhất của intial uplink bandwidth partvà được vận chuyển bởi tham số lớp cao hơn initialUplinkBWP trong suốt truy nhập khởi đầu (intial access). Nếu không thì NBWP,istart là RB được đánh số nhỏ nhất của active uplink bandwidth part và được vận chuyển bởi tham số lớp cao hơn initialUplinkBWP trong suốt truy nhập khởi đầu (intial access)

+ nRAstart là tần số offset của lowest PRACH transmission occasion trong miền tần số với physical RB 0 của active uplink bandwidth part. Số lượng nRAstart được cho bởi tham số lớp cao hơn msgA-RO-FrequencyStart nếu được cấu hinhg và một type-2 random-access procedure được khởi tạo, nếu không thì bởi msg1-FrequencyStart

+ nRA  là chỉ số PRACH transmission occasion trong miền tần số cho một PRACH transmission occasion trong một time instance

+ NRBRA là số RB và được cho bởi phân bổ thành phần biểu diễn trong số RBs của kênh PUSCH trong bảng 6.3.3.2-1

+ NRB,UL, nstart,μ là chỉ số CRB bắt đầu của uplink RB set n tương ứng với số RBn, ULstart,μ. RB set được định nghĩa là khi UE không được cung cấp IntraCellGuardBandsPerSCS  cho một sóng mang UL

+ n0 là chỉ số của RB set bao gồm PRACH transmission occasion thấp nhất trong miền tấn số được biểu diễn bởi nRAstart. nRAstart được cấu hình như mỗi PRACH transmission occasion được gồm đủ trong 1 RB set

+ LRA và Nu  được cho bởi bảng 6.3.3.2-1

+ NCP,lRA=NCPRA+n.16k với

- nếu  ∆fRA ∈{1.25, 5}kHz, n=0

- nếu ∆fRA ∈{15, 30, 60, 120}kHz, n là số lần interval (tRAstart, tRAstart+(NuRA+NCPRA)TC ) overlap với time instance 0 khác hoặc time instance (∆fmax Nt /2000).TC =0.5 ms trong 1 subframe

- Vị trí bắt đầu tstartRA của PRACH preamble trong 1 subframe (với ∆fRA ∈{1.25, 5, 15, 30}kHz)  hoặc trong 1 slot 60kHz (với ∆fRA ∈{60, 120}kHz) tại t=0 và NTA =0  được cho bởi

tstartRA=tstart,lμ

tstart,lμ =0 ,  &l=0tstart,l-1μ+Nuμ+NCP, l-1μ.TC ,  &khác

với 
Nuμ=2048k.2-μ

NCP,lμ=512k.  2-μ                extended CP                              144k. 2-μ+16       normal CP, l=0 or l=7.2μ144k. 2-μ                 normal CP, l≠0 or l≠7.2μ

+ μ=0 với nếu  ∆fRA ∈{1.25, 5}kHz, nếu khoogn thì được cho bởi ∆fRA ∈{15, 30, 60, 120}kHz và vị trí kí tự l được cho bởi

l=l0+ntRAndurRA+14nslotRA

với

+ l0 và ndurRA được cho bởi bảng 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4

+ ntRA là PRACH transmission occasion trong PRACH slot, được đánh số tăng từ 0 đến NtRA,slot-1 trong 1 RACH slot với NtRA,slot được cho bởi bảng 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4 với LRA ∈{139, 571, 1151} và được fix thành 1 với LRA =839

+ nslotRA được cho bởi

- nếu  ∆fRA ∈{1.25, 5}kHz, nslotRA=0

- nếu ∆fRA ∈{15, 30, 60, 120}kHz và khác "Number of PRACH slots within a subframe"trong Bảng 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-3 hoặc khác "Number of PRACH slots within a 60 kHz slot" trong Bảng 6.3.3.2-4 bằng 1 thì nslotRA=1

- nếu không thì nslotRA∈{0, 1}

- Nếu preamble format được cho bởi Bảng 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4 là A1/B1, A2/B2 hoặc A3/B thì

+ Nếu ntRA=NtRA,slot-1  thì PRACH preamble tương ứng với PRACH preamble format từ B1, B2 và B3 được truyền đi trong PRACH transmission occasion

+ Nếu không thì PRACH preamble tương ứng với PRACH preamble format từ A1, A2 và A3 được truyền đi trong PRACH transmission occasion

2. Kênh PUCCH (Physical Uplink Control Channel)

2.1. Tổng quan kênh PUCCH

- Kênh PUCCH được dùng để truyền UCI (Uplink Control Information): HARQ feedback, CSI (Channel State Information) và SR (Scheduling Request).

- Kênh PUCCH tuân theo các mô-đun tương tự trong kênh PUSCH với các sửa đổi như được mô tả trong thông số kỹ thuật 3GPP TS 38.211, 38.212, 38.213 và 38.214.

2.2. Cấu trúc kênh PUCCH và thuật toán của các module trong kênh PUCCH

- UCI bit sequence generation

+ Chỉ HARQ-ACK/SR

- Nếu chỉ các bit HARQ-ACK được truyền đi trên PUCCH, chuỗi bit UCI a0, a1, a2,…, aA-1 được xác định bởi thiết lập ai=oiACK với i=0,1,..., OACK-1 và A=OACK, với chuỗi bit HARQ-ACK o0ACK, o1ACK,…, oOACK-1ACK

- Nếu chỉ các bit HARQ-ACK và SR được truyền trên PUCCH, chuỗi bit UCI a0, a1, a2,…, aA-1 được xác định bởi thiết lập ai=oiACK với i=0,1,..., OACK-1, ai=oiSR với i=OACK, OACK+1,…,OACK+OSR-1 và A=OACK+OSR với chuỗi bit HARQ-ACK o0ACK, o1ACK,…, oOACK-1ACK và chuỗi bit SR o0SR, o1SR,…, oOSR-1SR

+ Chỉ CSI

- Bitwidth cho PMI của codebookType=typeI-SinglePannel với 2 cổng CSI-RS là 2 với Rank=1 và 1 với Rank=2

- Bitwidth cho PMI của codebookType=typeI-SinglePannel với nhiều hơn 2 cổng CSI-RS được cho bởi Bảng 6.3.1.1.2-1 với giá trị (N1, N2) và (O1, O2) được cho bởi Bảng 5.2.2.2.1-2

- Bitwidth cho PMI của codebookType=typeI-MultiPanel được cho bởi Bảng 6.3.1.1.2-2 với giá trị (Ng,N1, N2) và (O1, O2) được cho bởi Bảng 5.2.2.2.2-1

- Bitwidth cho PMI với 1 cổng CSI-RS là 0

- Bitwidth cho RI/LI/CQI/CRI của codebookType=typeI-SinglePanel được cho bởi Bảng 6.3.1.1.2-3

- Nếu tham số lớp cao hơn nrofCQIsPerReport=1, nRI trong Bảng 6.3.1.1.2-3 là số giá trị chỉ thị hạng được cho phép trong 4 LBSs của tham số lớp coa hơn typeI-SinglePanel-ri-Restriction ; nếu không thì nRI trong Bảng 6.3.1.1.2-3 là số giá trị chỉ thị hạng được cho phép. Giá trị KSCSI RS là số tài nguyên CSI-RS trong tập hợp tài nguyên tương ứng

- Bitwidth cho RI/LI/CQI/CRI của codebookType=typeI-MultiPanel được cho bởi Bảng 6.3.1.1.2-4

- Bitwidth cho RI/LI/CQI của codebookType= typeII or codebookType=typeII-PortSelection được cho bời Bảng 6.3.1.1.2-5

- Bitwidth cho CRI, SSBRI, RSRP, và RSRP vi phân được cho bởi Bảng 6.3.1.1.2-6

với KSCSI RS là số tài nguyên CSI-RS trong tập tài nguyên tương ứng và KSCSI RS là số khối SS/PBCH được cấu hình trong tập tài nguyên tương ứng cho reporting ‘ssb-Index-RSRP’

+ HARQ-ACK/SR và CSI

- Nếu không CSI report cho truyền trên PUCCH của 2 phần, chuỗi bit UCI a0, a1, a2,…, aA-1 được tạo tuân theo phần sau đây, với A=OACK+OSR+OCSI

  - Nếu có truyền HARQ-ACK truyền trên PUCCH, các bit HARQ-ACK được ánh xạ tới chuỗi bit UCI a0, a1, a2,…, aOACK-1, với ai=oiACK với i=0,1,..., OACK-1, chuỗi bit HARQ-ACK o0ACK, o1ACK, …,oOACK-1ACK, OACK là số bit HARQ-ACK, nếu không có HARQ-ACK truyền trên PUCCH thì đặt OACK=0

  - Nếu có truyền SR truyền trên PUCCH, đặt ai=oiSR với i=OACK, OACK+1,…,OACK+OSR-1, với chuỗi bit SR o0SR, o1SR,…, oOSR-1SR, nếu không có SR truyền trên PUCCH thì đặt OSR=0

  - Miền CSI cho tất cả các CSI report, trong thứ tự từ upper part đến lower part trong Bảng 6.3.1.1.2-12 và được ánh xạ đến chuỗi bit UCI aOACK+OSR,aOACK+OSR+1, aOACK+OSR+ OCSI-1 bắt đầu với aOACK+OSR, với OCSI là số bit CSI

- Nếu có tối thiểu 1 CSI report cho truyền trên PUCCH của 2 phần, 2 chuỗi bit UCI được tạo thành a0(1),a1(1),…, aA(1)-1(1) và a0(2),a1(2),…, aA(2)-1(2)tuân theo phần dưới, với A(1)=OACK+OSR+OCSI-part1 và A(2)=OCSI-part2

  - Nếu có HARQ-ACK truyền trên PUCCH, các bit HARQ-ACK được ánh xạ tới chuỗi bit UCI a0(1),a1(1),…, aOACK-1(1) với ai(1)=oiACK

- Code block segmentation and CRC attachment

+ Chuỗi bit UCI được biểu diễn bởi a0, a1, a2,…, aA-1 với A là payload size.

- Với A≥12, UCI được giải mã bằng mã Palar

  - Nếu payload size A≥12, code block segmentation and CRC attachment được tiến hành theo phần mã hóa Polar. Nếu (A≥360 và E≥1088) hoặc A≥1013, Iseg=1; nếu không thì Iseg=0 với E là chiều dài chuỗi đầu ra rate matching

  - Nếu 12≤A≤19, parity bits pr0, pr1, pr2,…, pr(L-1) được tính toán bằng cách đặt L thành 6 bits và sử dụng chuỗi tạo sinh gGRC6(D), kết quả thu được chuỗi bits cr0, cr1, cr2,…, cr(Kr-1) với r là số khối  mã và Kr là số bit cho mỗi khối mã số r

  - Nếu A≥20, parity bits pr0, pr1, pr2,…, pr(L-1) được tính toán bằng cách đặt L thành 11 bits và sử dụng chuỗi tạo sinh gGRC11(D), kết quả thu được chuỗi bits cr0, cr1, cr2,…, cr(Kr-1) với r là số khối  mã và Kr là số bit cho mỗi khối mã số r

- Với A≤11, UCI đực giải mã bằng mã hóa kênh của chiều dài khối nhỏ

  - Nếu payload size A≤11, các bit CRC không được attach

  - Chuỗi bit đầu ra được biểu diễn bởi c0, c1, c2,…, cK-1 với ci=ca với i=0,1,...,A-1  và K=A

- Channel coding of UCI

+ UCI được giải mã bằng Polar code

- Các bit thông tin được chuyển đến khối mã hóa kênh. Chúng được biểu diễn bởi cr0, cr1, cr2,…, cr(Kr-1) với r là số khối mã, Kr là số bit trong khối mã r. Tổng số khối mã được biểu diễn bằng C và mỗi khối mã được giải mã độc lập như sau

- Nếu 18≤Kr≤25, các bit thông tin được giải mã qua mã hóa Polar bằng việc đặt nmax=10, IIL=0, nPC=3, nPCwm=1 nếu Er-Kr+3>192 và nPCwm=0 nếu Er-Kr+3 ≤ 192 với Er là chiều dài chuỗi đầu ra rate matching

- Nếu Kr>30, chuỗi bit thông tin được mã hóa qua Polar coding bằng việc đặt nmax=10, IIL=0, nPC=0, nPCwm=0

- Sau giả mã các bit được biểu diễn bằng dr0, dr1, dr2,…, dr(Nr-1) với Nr là số bit trong số khối mã r

+ UCI được giải mã bởi mã hóa kênh chiều dài khối nhỏ

- Các bit thông tin được chuyển đến khối mã hóa kênh. Chúng được biểu diễn bởi c0, c1, c2,…, c(K-1) với K  là số số bit

- Sau giả mã các bit được biểu diễn bằng d0, d1, d2,…, dN-1 với N là số tổng số bit được mã hóa

- Rate matching

+ Với PUCCH format 2/3/4, tổng chiều dài chuỗi đầu ra rate matching Etot được cho bởi Bảng 6.3.1.4-1, với Nsymb,UCIPUCCH2, Nsymb,UCIPUCCH3 và Nsymb,UCIPUCCH4 là số ký tự mang UCI lần lượt cho PUCCH format, Nsymb,UCIPUCCH2, Nsymb,UCIPUCCH3 là số PRBs được quyết định bởi UE lần lượt cho truyền PUCCH format 2/3 và Nsymb,UCIPUCCH4 là tỷ lệ lan truyền (spreading factor) cho PUCCH format 4

+ UCI được giải mã bằng Polar code

- Chuỗi bit đầu vào để rate matching dr0, dr1, dr2,…, dr(Nr-1) với Nr là số bit trong số khối mã r

- Rate matching được biểu diễn trong phần Rate matching cho Polar code bằng cách đặt IBIL=1 và độ dài chuỗi đầu ra rate matching Er=[EUCI/CUCI] với CUCI là số khối mã cho UCI và giá trị EUCI được cho bởi Bảng 6.3.1.4.1-1.

- Chuỗi bit đầu ra sau khi rate matching được biểu diễn bởi fr0, fr1, fr2,…, fr(Nr-1)với Er là chiều dài của chuỗi đầu ra rate matching trong số khối mã r

+ UCI được giải mã bằng mã hóa kênh của chiều dài khối nhỏ

- Chuỗi bit đầu vào để rate matching d0, d1, d2,…, d(N-1)

- Giá trị EUCI được cho bởi Bảng 6.3.1.4.1-1 bằng cách đặt L=0

- Chuỗi bit đầu ra sau khi rate matching được biểu diễn bởi f0, f1, f2,…, fE-1

- Code block concatenation

+ Chuỗi bit đầu vào cho khối kết nối khối mã được biểu diễn bởi fr0, fr1, fr2,…, fr(Er-1) với r=0,…,C-1 và với Er là số bits được rate matched với khối mã thứ r.

+ Các bit sau code block concatetaion được biểu diễn bởi g0, g1, g2,…, gG-1 vói G'=[EUCI/CUCI].CUCI với giá trị của EUCI và CUCI. G là tổng số bit được mã hóa cho truyền và G=G'+mod(EUCI, CUCI). gi=0 với i=G’,G’+1,...,G-1

- Multiplexing of coded UCI bits to PUCCH

+ Nếu CSI của 2 parts được truyền trên PUCCH, các bit được mã hóa tương ứng với chuỗi bit UCI a0(1),a1(1),…, aA(1)-1(1) được biểu diễn bởi g0(1),g1(1),…, gG(1)-1(1) và các bit được mã hóa tương ứng với chuỗi bit UCI a0(2),a1(2),…, aA(2)-1(2) được biểu diễn bởi g0(2),g1(2),…, gG(2)-1(2). Chuỗi bit được mã hóa g0, g1, g2,…, gG-1 với G=G(1)+G(2)

+ Biểu diễn sl là chỉ số ký tự UCI OFDM. Biếu diễn  NUCI(i) là số phần tử trong UCI symbol indices set SUCI(i) với i=1,..,NUCIset, với SUCI(i)và NUCIset được cho bởiBaảng 6.3.6-1 tuân theo PUCCH duration và cấu hình DMRS. Biểu diễn Nsymb, UCIPUCCH=i=1NUCIsetNUCI(i) là số ký tự OFDM mang UCI trong PUCCH. Biểu diễn Qm là bậc điều chế của PUCCH

- Với PUCCH format 3, đặt NUCIsymb=12.NPRBPUCCH,3/NSFPUCCH,3, với  NPRBPUCCH,3 là số PRB được quyết định bởi UE cho PUCCH format 3, NSFPUCCH,3 là spreading factor cho PUCCH format 3

- Với PUCCH format 4, đặt đặt NUCIsymb=12/NSFPUCCH,4 vơí NSFPUCCH,3 là spreading factor cho PUCCH format 4

- PUCCH Baseband Sequence Generation

+ Chuỗi ru,v(α, δ) được định nghĩa bởi một cyclic shift α của một chuỗi cơ sở ru,v(n) tuân theo

ru,v(α, δ)=ejωnru,vn,0≤n<MZC

với MZC=mNscRB/2 δ là chiều dài của chuỗi. Multiple sequence được định nghĩa từ 1 chuỗi cơ sở thông qua các giá trị khác nhau của α và δ được trình bày ở phần dưới

+ Chuỗi cơ sở ru,v(n) được chia thành các nhóm với u∈{0,1,..,29} là số nhóm và v là số chuỗi cơ sở trong nhóm, mỗi nhóm chưa 1 chuỗi cơ sở (v=0) có chiều dài MZC=mNscRB/2 δ, 1/2≤m/2 δ≤5 và 2 chuỗi cơ sở (v=0,1) có chiều dài MZC=mNscRB/2 δ, 6≤m/2 δ. Định nghĩa của chuỗi cơ sở ru,v(0) và ru,v(MZC-1) phụ thuộc vào chiều dài chuỗi MZC

- Khi chiều dài chuỗi cơ sở ≥36

ru,v=xq(n mod NZC)

với xq=e-jπqmm+1NZC

và q=[q+1/2]+v(-1)[2q],  q= NZC.(u+1)/31

với  NZC là ước lớn nhất thỏa mãn  NZC< MZC

- Khi chiều dài chuỗi cơ sở >36

ru,v=ejφnπ/4, 0≤n≤MZC-1 với MZC∈{6,12,18,24}

ru,v=e-jπ(u+1)(n+1)(n+2)/31, 0≤n≤MZC-1 với MZC=30

+ Group và sequence hopping (u và v): u=fgh+fssmod 30

- pucch-GroupHopping = ‘neither’

  - fgh=0

  - fss=nIDmod 30 và v=0 với nID= hoppingID trong RRC nếu được cấu hình và nID=NIDcell nếu hoppingID trong RRC không được cấu hình

  - v=0

- pucch-GroupHopping = ‘enable’

  - fgh=m=072mc(82ns,fμ+nhop+m))mod30 với cinit=[nID/30]

  - fss=nIDmod 30 và v=0 với nID= hoppingID trong RRC nếu được cấu hình và nID=NIDcell nếu hoppingID trong RRC không được cấu hình

  - v=0

- pucch-GroupHopping = ‘disable’

  - fgh=0

  - fss=nIDmod 30 và v=0 với nID= hoppingID trong RRC nếu được cấu hình và nID=NIDcell nếu hoppingID trong RRC không được cấu hình

  - v=c2ns,fμ+nhop với cinit=25nID30+(nIDmod 30 )vớinhop là frequency hopping Index

    - PUCCH-Resource.intraSlotFrequencyHopping = disabled: nhop=0

    - PUCCH-Resource.intraSlotFrequencyHopping = enabled: nhop=0 (first hop) và nhop=1 (second hop)

+ Cyclic shift α: αl=2π/NscRB(m0+mcs+ncsns,fμ,l+l'modNscRB

với

- ncsns,fμ,l=m=072mc(8Nsymbslotns,fμ+l+m)) với cinit=nID và nID= hoppingID trong RRC nếu được cấu hình và nID=NIDcell nếu hoppingID trong RRC không được cấu hình

- ns,fμ: số slot trong khung vô tuyến

- l là số ký tự OFDM trong truyền PUCCH với ký tự OFDM đầu tiên của truyền PUCCH =0

- l' là chỉ số của ký tự OFDM trong slot tương ứng với số ký tự OFDM trong truyền PUCCH

- mcs

  - PUCCH format 0: HARQ-ACK value=0 thì mcs=0 ; HARQ-ACK value=1 thì mcs=6; HARQ-ACK value={0,0} thì mcs=0 ; HARQ-ACK value={0,1} thì mcs=3; HARQ-ACK value={1,1} thì mcs=6 và HARQ-ACK value={1,0} thì mcs=9

  - PUCCH format 1,2,3: mcs=0

- ncs

  - PUCCH format 0,1: m0= intialCyclicShift in CRC

  - PUCCH format 3: m0=0

  - PUCCH format 4:

- Scrambling

+ PUCCH format 2 và PUCCH format 3,4

- Khối các bit b0,..,b(Mbit-1) với Mbit là số bit được truyền trên kênh vật lý, sẽ được xáo trộn trước khi điều chế, dẫn đến 1 khối các bit được xáo trộn b0,…,bMbit-1

bi=bi+cimod 2

- với chuỗi xáo trộn cq(i). Tạo chuỗi xáo trộn sẽ được hình thành bởi cinit=nRNTI.215+nID

với nID∈{0,1,..,1023} = tham số lớp cao hơn dataScramblingIdentityPUSCH nếu được cấu hình nếu không thì nID=NIDcell và nRNTI được cho bởi C-RNTI

- Modulation

+ PUCCH format 0

- Chuỗi x(n) được tạo bởi

xl. NscRB+n=ru,vα, δ(n)

- với

  - n=0,1,…, NscRB-1

  - l = 0 với truyền PUCCH single-symbol và l = 0,1 với truyền PUCCH double-symbol

  - ru,vα, δ trong phần trên và mcs phụ thuộc vào thông tin được truyền

+ PUCCH format 1

- Khối các bit b0,..,b(Mbit-1) được điều chế sử dụng BPSK nếu Mbit=1 và QPSK nếu Mbit=2, dẫn đến một ký tự giá trị phức d0

- Ký tự có giá trị phức d0 sẽ được nhân với chuỗi ru,vα, δ thông qua

yn=d0ru,vα, δ(n)

- với

  - n=0,1,…, NscRB-1

  - ru,vα, δ trong phần trên

- Khối ký tự có giá trị phức y0,..,y(NscRB-1) sẽ được block-wise spread với chuỗi trực giao wi(m)

zm'NscRBNSF,0PUCCH,1+mNscRB+n=win.y(n)

- với

  - n=0,1,…, NscRB-1 và m=0,1,…, NSF,m'PUCCH,1-1 và m’=0 (no intra-slot frequency hopping) và m’=0,1 (intra-slot frequency hopping)

  - NSF,m'PUCCH,1 được cho bởi bảng 6.3.2.4.1-1. Intra-slot frequency hopping sẽ được giả sử khi tham số lớp cao hơn intraSlotFrequencyHopping được cung cấp, mặc dù frequency-hop bằng 0 hoặc không, và ánh xạ xen kẽ không enabled, nếu không thì no no intra-slot frequency hopping sẽ được mang

  - win được cho bởi bảng 6.3.2.4.1-2 với i là chỉ số của chuỗi trực giao. Trong trường hợp truyền PUCCH spanning mulyiple slot, ký tự giá trị phức d0 được lặp lại cho subsequnet slot.

  - ru,vα, δ trong phần trên

+ PUCCH format 2

- Khối các bit được xáo trộn b0,…,bMbit-1 được điều chế sử dụng QPSK, dẫn đến một khối ký tự giá trị phức d0,..,d(Msymb-1) với Msymb=Mbit/2

di=1/2[(1-2b2i+j(1-2b2i+1]

+ PUCCH format 3,4

- Khối các bit được xáo trộn b0,…,bMbit-1 được điều chế sử dụng QPSK nếu π/2-BPSK không được cấu hình, dẫn đến một khối ký tự giá trị phức d0,..,d(Msymb-1) với Msymb=Mbit/2 cho QPSK và Msymb=Mbit cho π/2-BPSK

+ π/2-BPSK được cấu hình, điều chế QPSK: 
di=1/2[(1-2b2i+j(1-2b2i+1]

+ π/2-BPSK không được cấu hình, điều chế π/2-BPSK: 
di=ejπ/2(imod2)/2[(1-2b2i+j(1-2b2i+1]

- Spreading/Block-wise spreading

+ PUCCH format 2 (Spreading)

- Spreading sẽ được áp dụng

zmNSFPUCCH,2+i=wnid(m)

với i=0,1,…, NSFPUCCH,2-1  và m=0,1,…, Msymb-1 dẫn đến một khối ký tự giá trị phức z0,..,zNSFPUCCH,2Msymb-1

- Nếu tham số lớp cao hơn interlace1 không được cấu hình, tham số lớp cao hơn OCC-Length-r16 dược câu hình

+ NSFPUCCH,2∈{2,4} được cho bởi tham số lớp cao hơn OCC-Length-r16

+ wni được cho bởi Bảng 6.3.2.5A-1 và 6.3.2.5A-2 với n=n0+nIRBmodNSFPUCCH,2 , số lượng n0 là chỉ số của chuỗi trực giao để dùng được cho bởi tham số lớp cao hơn OCC-Length-r16 và nIRB là số lhoois tài nguyên được interlace trong interlace được cho bởi tham số lớp cao hơn Interlace0

- Nếu không thì, NSFPUCCH,2=1 và wni=1

+ PUCCH format 3,4 (Block-wise spreading)

- Cả PUCCH format 3 và 4, MSCPUCCH,s=MRBPUCCH,s.NSCRB  với MRBPUCCH,s biểu diễn băng thông của PUCCH về mặt khối tài nguyên và sẽ cho ánh xạ non-interlaced thỏa mãn MRBPUCCH,s=2α2.3α3.5α5 cho PUCCH format 3 và MRBPUCCH,s=1 cho PUCCH format 4 (với α2, α3,α5 là tập hợp các số nguyên không âm và s∈{3,4}.

- Với ánh xạ interlaced, MRBPUCCH,3=10 nếu 1 single interlace được cấu hình và MRBPUCCH,3=20 nếu hai interlace được cấu hình

- Với PUCCH format 3, nếu ánh xạ interlaced không được cấu hình, no block-wise spreading sẽ được áp dụng và

ylMSCPUCCH,3+k=dlMSCPUCCH,3+k

với k=0,1,…, MSCPUCCH,3-1  , l=0,1,..,(Msymb/MSCPUCCH,3)-1 với MRBPUCCH,3≥1 và NSFPUCCH,3=1

- Với PUCCH format 3 với ánh xạ interlaced và PUCCH format 4, block-wise spreading sẽ được áp dụng

ylMSCPUCCH,s+k=wnkNSFPUCCH,sMSCPUCCH,sdlMSCPUCCH,sNSFPUCCH,s+kmodMSCPUCCH,sNSFPUCCH,s

với k=0,1,…, MSCPUCCH,s-1  , l=0,1,…,(NSFPUCCH,sMsymb/MSCPUCCH,s)-1

trong đó:

+ với PUCCH format 3 với ánh xạ interlaced, NSFPUCCH,3∈{1,2,4} nếu một single interlace được cấu hình và NSFPUCCH,3=1, wn=1 nếu hai interlace được cấu hình

+ với PUCCH format 4, MRBPUCCH,4=1, NSFPUCCH,4∈{2,4}

với NSFPUCCH,s>1, wn được cho bởi Bảng 6.3.2.6.3-1 và 6.3.2.6.3-2 (với n là chỉ số của chuỗi trực giao)

- Transform precoding

+ PUCCH format 3,4

- Khối ký tự giá trị phức y0,…, y(NSFPUCCH,s Msymb-1) sẽ được transform precode

zl.MSCPUCCH,s+k=1MSCPUCCH,sm=0MSCPUCCH,s-1yl.MSCPUCCH,s+me-j2πnkMSCPUCCH,s

với k=0,1,…, MSCPUCCH,s-1  , l=0,1,…,(NSFPUCCH,sMsymb/MSCPUCCH,s)-1

thu được khối ký tự giá trị phức z0,…, z(NSFPUCCH,s Msymb-1)

- Mapping to physical resources

+ PUCCH format 0

- Chuỗi x(n) được nhân với hệ số tỷ lệ biên độ βPUCCH,0 để truyền công suất và được ánh xạ trong chuỗi bắt đầu với x(0) tới các phần tử tài nguyên (k,l)p,u được giao cho truyền trong thứ tự tăng của chỉ số k đầu tiên qua tài nguyên vật lý được giao spanning 1 khối tài nguyên và sau đó chỉ số l trên cổng anten p=2000

- Với truyền interlaced, quá trình ánh xạ sẽ được lặp lại cho mỗi khối tài nguyên trong interlace và trong active bandwidth part qua khối tài nguyên vật lý được giao, với chuỗi phụ thuộc khối tài nguyên

+ PUCCH format 1

- Chuỗi z(n) được nhân với hệ số tỷ lệ biên độ βPUCCH,1 để tuân theo công suất truyền và được ánh xạ trong chuỗi bắt đầu với z(n) tới các phần tử tài nguyên (k,l)p,u đáp ứng các điều kiện

+ trong khối tài nguyên được assign cho truyền

+ không được sử dụng bởi associated DM-RS

- Ánh xạ đến phần tử tài nguyên (k,l)p,u không được reserver cho các mục đích khác sẽ trong thứ tự tăng của chỉ số k đầu tiên qua tài nguyên vật lý được giao và sau đó chỉ số l trên cổng anten p=2000

- Với truyền interlaced, quá trình ánh xạ sẽ được lặp lại cho mỗi khối tài nguyên trong interlace và trong active bandwidth part qua khối tài nguyên vật lý được giao, với chuỗi phụ thuộc khối tài nguyên

+ PUCCH format 2

- Khối ký tự giá trị phức z0,..,zNSFPUCCH,2Msymb-1 được nhân với hệ số tỷ lệ biên độ βPUCCH,2 để tuân theo công suất truyền và được ánh xạ trong chuỗi bắt đầu với z(n)  tới các phần tử tài nguyên (k,l)p,u đáp ứng các điều kiện

+ trong khối tài nguyên được assign cho truyền

+ không được sử dụng bởi associated DM-RS

- Ánh xạ đến phần tử tài nguyên (k,l)p,u không được reserver cho các mục đích khác sẽ trong thứ tự tăng của chỉ số k đầu tiên qua tài nguyên vật lý được giao và sau đó chỉ số l trên cổng anten p=2000

+ PUCCH format 3,4

- Khối ký tự điều chế z0,..,zNSFPUCCH,sMsymb-1 được nhân với hệ số tỷ lệ biên độ βPUCCH,s để tuân theo công suất truyền và được ánh xạ trong chuỗi bắt đầu với z(0) tới các phần tử tài nguyên (k,l)p,u đáp ứng các điều kiện

+ trong khối tài nguyên được assign cho truyền

+ không được sử dụng bởi associated DM-RS

- Ánh xạ đến phần tử tài nguyên (k,l)p,u không được reserver cho các mục đích khác sẽ trong thứ tự tăng của chỉ số k đầu tiên qua tài nguyên vật lý được giao và sau đó chỉ số l trên cổng anten p=2000

- Trong trường hợp intra-slot frequency hopping, [NsymbPUCCH,s/2] ký tự OFDM sẽ được truyền trong hop đầu tiên và NsymbPUCCH,s-[NsymbPUCCH,s/2] ký tự trong hop thứ hai với NsymbPUCCH,s là tổng số ký tự OFDM được sử dụng trng 1 slot để truyền PUCCH

3. Kênh PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)

3.1. Tổng quan kênh PUSCH

Mục đích chính của PUSCH:

+ Mang dữ liệu người dùng

+ Mang UCI

- Quá trình vận chuyển và lớp vật lý để truyền PUSCH: (1) Transport block CRC attachment => (2) LDPC base graph selection => (3) Code block segmentation And Code Block CRC Attachment => (4) Channel Coding => (5) Rate Matching => (6) Code Block Concatenation => (7) Data and control multiplexing => (8) Scrambling => (9) Modulation => (10) Layer Mapping => (11) Transform Precoding => (12) Precoding => (13) Mapping to VRB => (14) Mapping from VRB to PRB

- Quá trình vận chuyển PUSCH

• Transport block CRC attachment: Mã kiểm tra lỗi được đính kèm vào dữ liệu.

• LDPC base graph selection: Đồ thị LDPC thích hợp được chọn để mã hóa kênh.

• Code block segmentation And Code Block CRC Attachment: Dữ liệu được chia thành các khối nhỏ hơn, với CRC được gắn vào mỗi khối.

• Mã hóa kênh: Các khối được mã hóa để bảo vệ chống lại các lỗi trong quá trình truyền.

• Rate Matching: Dữ liệu được mã hóa được khớp với các tài nguyên truyền tải sẵn có.

• Code Block Concatenation: Các khối đã mã hóa được nối lại với nhau.

• Data and control multiplexing: Thông tin điều khiển được ghép với dữ liệu.

• Scrambling: Dữ liệu được xáo trộn để tránh các mẫu predictable có thể làm giảm chất lượng tín hiệu.

• Modulation: Dữ liệu được xáo trộn được điều chế trên sóng mang.

• Ánh xạ lớp: Dữ liệu được ánh xạ qua các lớp truyền.

• Chuyển đổi tiền mã hóa: định hình lại tín hiệu miền tần số thành tín hiệu miền thời gian thông qua Biến đổi Fourier rời rạc (DFT). Bước này đặc biệt được sử dụng trong các tình huống có một lớp truyền dẫn duy nhất và rất quan trọng để cải thiện tính trực giao tín hiệu và giảm nhiễu.

• Tiền mã hóa: bước xử lý không gian trong đó tín hiệu biến đổi được điều chỉnh trước khi truyền để tối ưu hóa hiệu suất. Áp dụng một ma trận cho tín hiệu có thể nâng cao tính định hướng của nó và cải thiện khả năng thu tín hiệu ở máy thu, tính đến các điều kiện kênh và cấu hình nhiều ăng-ten

• Ánh xạ tới VRB (Khối tài nguyên ảo): Dữ liệu được ánh xạ tới các khối tài nguyên ảo trong miền tần số.

• Ánh xạ từ VRB tới PRB (Khối tài nguyên vật lý): Các khối tài nguyên ảo sau đó được ánh xạ tới các khối tài nguyên vật lý để truyền thực tế.

3.2. Cấu trúc kênh PUSCH và thuật toán của các module trong kênh PUSCH

(1) Transport block CRC attachment

- Phát hiện lỗi được cung cấp cho mỗi khối vận chuyển UL-SCH thông qua 1 khối CRC

- Khối vận chuyển đầu vào đuoẹc sử dụng để tính CRC parity bít. Biếu diễn bits trong 1 khối vận chuyển truyền tới lớp 1 bởi  a0, a1, a2, ..., aA-1 và parity bits bởi p0, p1, p2, ..., pL-1 với A là payload size và L là số parity bits. Bit thông tin thứ tự thấp nhất a0 được ánh xạ tới bit đáng kể nhất của khối vận chuyển

- Parity bits được tính toán và thêm vào chuỗi dữ liệu, tạo thành chuỗi mở rộng a0, a1, a2, ..., aA-1 || p0, p1, p2, ..., pL-1; tới khối vận chuyển UL-SCH bằng cách đặt L thành 24 bits và sử dụng đa thức sinh GCRC24A(D).

gCRC24AD=[D24+D23+D18+D17+D14+D11+D10+D7+D6+D5+D4+D3+D+1]

Nếu không thì L  được đặt thành 16 và sử dụng đa thức sinh GCRC16(D).

gCRC16D=D16+D12+D5+1

Chuỗi bits sau CRC attachment được biểu diễn bởi b0, b1, b2, ..., bB-1 với B=A+L

## (2) LDPC base graph selection

- LDPC graph selection là bước cho phép mã hóa kênh hiệu quả phù hợp với kích thước khối truyền tải, đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy và hiệu suất được tối ưu hóa.

- 5G NR chỉ định hai Base Graph cho mã hóa LDPC: Base Graph 1 và Base Graph 2.

+ Mỗi Base Graph có kích thước được xác định trước, trong đó Base Graph 1 lớn hơn Base Graph 2.

+ Việc lựa chọn đồ thị cơ sở phụ thuộc vào kích thước của khối truyền tải được truyền qua PDSCH.

+ Nếu kích thước khối truyền tải lớn hơn một ngưỡng nhất định, Base Graph 1 sẽ được sử dụng; nếu không thì Base Graph 2 được sử dụng. Base Graph 2 nhỏ hơn phù hợp hơn với các khối truyền tải nhỏ hơn vì nó mang lại sự cân bằng tốt hơn giữa độ phức tạp và hiệu suất.

- Loại LDPC BaseGraph được xác định bởi Transport Size (A) và Code Rate (R) dựa trên các tiêu chí sau.

+Biểu diễn bằng hệ tọa độ:

## (3) Code block segmentation And Code Block CRC Attachment

- Các bit đầu vào cho phân đoạn khối mã được ký hiệu là b0, b1, b2, ..., bB-1 trong đó B là số bit trong khối vận chuyển (bao gồm CRC). Nếu B lớn hơn kích thước khối mã tối đa Kcb sự phân chia của chuỗi bit đầu vào được thực hiện và một chuỗi CRC thêm vào với L-24 bits được gán vào mỗi khối mã

- Low density parity check coding

+ Đối với LDPC base graph 1, maximum code block size: Kcb = 8488

+ Đối với LDPC base graph 2, maximum code block size: Kcb = 3840

+ Tổng số khối mã C được xác định như sau

Nếu B ≤ Kcb: L=0; C=1;B’=B

nếu không thì: L=24; C=[B/( Kcb – L)]; B’=B+C.L

+ Chuỗi bit đầu ra từ phân chia khối mã được biểu diễn bởi cr0,cr1,cr2,...,cr(Kr-1), trong đó r là số khối mã và Kr là số bit của số khối mã r. Số bits K trong mỗi khối mã hóa được tính là

K’=B’/C

Với LDPC base graph 1, Kb=22

Với LDPC base graph 2

Nếu B>640 => Kb=10

Nếu B>650 => Kb=9

Nếu B>192 => Kb=8

Nếu không thì Kb=6

tìm giá trị nhỏ nhất của Z trong tất cả tập hợp của lifting sizes trong Bảng 5.3.2-1, biểu diễn là Zc, Kb Zc ≥ K’ và K=22 Zc với LDPC base graph 1 và K=10 Zc với LDPC base graph 2

+ Chuỗi bit crk được tính là

+ Nếu C >1

Chuỗi cr0,cr1,cr2,...,cr(Kr-1), được sử dụng để tính CRC parity bits pr0,pr1,pr2,...,pr(L-1) với đa thức sinh gCRC24B(D)

- Các bit sau khi phân đoạn khối mã được ký hiệu là cr0,cr1,cr2,...,cr(Kr-1), trong đó r là số khối mã và Kr là số bit của số khối mã r.

(4) Channel Coding của UL-SCH

- Khối mã được chuyển đến khối mã hóa kênh. Chuỗi it trong 1 khối mã được biểu diễn bởi  cr0,cr1,cr2,...,cr(Kr-1) trong đó r là số khối mã và Kr là số bit của số khối mã r.

## - Tổng số khối mã được ký hiệu là C và mỗi khối mã được mã hóa LDPC riêng lẻ.

## - Sau khi mã hóa các bit được ký hiệu là dr0, dr1, dr2,...,dr(Nr-1).

- Parity Check Matrix: Mã LDPC được xác định bằng ma trận kiểm tra chẵn lẻ thưa thể hiện mối quan hệ giữa các bit dữ liệu và các bit chẵn lẻ. 5G NR chỉ định hai base graph (Base Graph 1 and Base Graph 2) để xây dựng ma trận kiểm tra tính chẵn lẻ, tùy thuộc vào kích thước khối truyền tải.

- Encoding: Quá trình mã hóa LDPC lấy các khối mã được phân đoạn (có CRC đính kèm) làm đầu vào và tạo ra các bit chẵn lẻ dựa trên base graph đã chọn và hệ số nâng. Các bit chẵn lẻ này sau đó được gắn vào các bit dữ liệu gốc, tạo thành từ mã được truyền qua PDSCH.

## 5) Rate Matching

- Các bit được mã hóa cho mỗi khối mã, ký hiệu là dr0, dr1, dr2,...,dr(Nr-1), được phân phối đến khối Rate matching, trong đó r là số khối mã và Nr là số bit được mã hóa trong số khối mã r. Tổng số code block được ký hiệu là C và mỗi khối mã được khớp với tỷ lệ riêng với ILBRM=1.

- Sau khi rate matching, các bit được ký hiệu là fr0, fr1, fr2,...,fr(Er-1), trong đó Er là số bit rate matched cho khối mã số r

- Mục đích của Rate matching là điều chỉnh tốc độ dữ liệu đầu ra của bộ mã hóa kênh (LDPC) để phù hợp với các tài nguyên sẵn có được phân bổ để truyền trong lưới tần số thời gian của PDSCH:

- Bit Collection:: Sau khi mã hóa LDPC, các bit được mã hóa (bit dữ liệu và bit chẵn lẻ) được thu thập trong bộ đệm tròn-circular buffer. Bộ đệm tròn là vùng lưu trữ tạm thời với kích thước cố định có thể giữ các bit theo kiểu vòng tròn, cho phép lựa chọn bit hiệu quả.

- Bit Selection:: Tùy thuộc vào tài nguyên PDSCH được phân bổ, một số bit cụ thể được chọn từ bộ đệm tròn. Quá trình lựa chọn bao gồm ba thao tác chính: bit interleaving, bit pruning, and bit puncturing.

  - Bit Interleaving: Sắp xếp lại thứ tự các bit để cải thiện độ tin cậy chống lại các lỗi bùng phát trong quá trình truyền.

  - Bit Pruning: Loại bỏ mọi bit dư thừa được tạo bởi bộ mã hóa LDPC

  - Bit Puncturing: Loại bỏ một số bit được mã hóa (thường là bit chẵn lẻ) nếu số lượng bit được mã hóa vượt quá tài nguyên được phân bổ.

## (6) Code Block Concatenation

- Đây là bước kết hợp nhiều khối mã thu được từ các bước xử lý trước đó thành một luồng dữ liệu duy nhất để truyền.

- Sau Rate Matching, các khối mã đã xử lý được kết hợp thành một luồng dữ liệu duy nhất. Việc ghép nối được thực hiện theo một thứ tự cụ thể để đảm bảo rằng bộ thu (UE) có thể tách và giải mã chính xác các khối mã riêng lẻ. Thông thường, các khối mã được nối theo thứ tự chúng được phân đoạn từ khối truyền tải ban đầu..

- Chuỗi bit đầu vào cho khối nối khối mã là các chuỗi fr0, fr1, fr2,...,fr(Er-1) với r = 0,…, C-1 và  và trong đó Er là số bit khớp tốc độ cho khối mã thứ r.

- Các bit sau khi ghép khối mã được ký hiệu là g0, g1, g2,...,gG-1 trong đó G là tổng số bit được mã hóa để truyền tải.

- Việc ghép khối mã bao gồm việc ghép tuần tự các đầu ra khớp tốc độ cho các khối mã khác nhau.

Set k = 0 and r = 0

while r < C

Set j = 0

while  j < Er

gk = frj

k=k +1

j=j+1

end while

r=r+1

end while

## (7) Data and control multiplexing

## - Không giống PDSCH, PUSCH có thể mang UCI (control data) nếu được cấu hình. Bước này là để ghép dữ liệu điều khiển và dữ liệu người dùng.

## + Các bit cho kênh chia sẻ đường lên (UL-SCH) và acknowledgments for Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ-ACK) được biểu thị và sắp xếp theo trình tự tùy theo sự có mặt của CG-UCI khi ghép kênh cg-UCI được định cấu hình.

## +Thiết lập trình tự cho Channel State Information (CSI) part 1 và 2, nếu có.

## + Xác định chuỗi cho Thông tin kênh điều khiển đường lên (UCI) không có HARQ-ACK.

## + Ghép kênh dữ liệu và điều khiển các bit được mã hóa thành một chuỗi đơn, đảm bảo rằng thứ tự phản ánh mức độ ưu tiên truyền.

## + Tính chỉ số ký tự OFDM cho PUSCH được lặp lịch, tính tất cả các ký tự OFDM được sử dụng cho DMRS

(8) Scrambling

## - Quá trình xáo trộn là bước đưa tính ngẫu nhiên vào dữ liệu được truyền, đảm bảo phân phối điện năng đồng đều, quản lý nhiễu, bảo mật dữ liệu và ước tính kênh chính xác. Các hoạt động xáo trộn và giải xáo trộn được thực hiện tương ứng ở máy phát và máy thu, sử dụng cùng một trình tự xáo trộn dành riêng cho từng ô. Việc xáo trộn mang lại tính ngẫu nhiên cho dữ liệu được truyền bằng cách áp dụng chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên (PRBS) cho luồng dữ liệu. Hoạt động này đảm bảo rằng tín hiệu được truyền có sự phân bổ công suất đồng đều trên các tài nguyên thời gian và tần số khác nhau.

## + Một scrambling identity n_ID được chọn, có thể nằm trong một phạm vi nếu được cấu hình trong PUSCH-Config, nếu không thì dựa trên ID ô vật lý.

## + Chuỗi xáo trộn ban đầu c_init được tính toán bằng cách sử dụng RNTI, lũy thừa 2 và nhận dạng xáo trộn.

## + Hai chuỗi giả ngẫu nhiên x1 và x2 được sử dụng để tạo ra chuỗi xáo trộn c(n).

## + Chuỗi nhị phân b'(i) được xáo trộn bằng cách sử dụng chuỗi c(i), với cách xử lý đặc biệt đối với các bit giữ chỗ UCI.

## + Các bit giữ chỗ UCI được đặt thành 1 và quá trình xáo trộn được tiếp tục cho từng bit của chuỗi nhị phân cho đến hết khối.

## - Với mỗi từ mã q, UE sẽ giả sử khối bit b(q)0, …, b(q)( Mbit(q) − 1), trong đó Mbit(q)là số lượng các bit trong từ mã q được truyền trên kênh vật lý, được xáo trộn trước khi điều chế, dẫn đến một khối các bit được xáo trộn bq0,..,bqMbitq-1 theo mã giả dưới

với x và y được tag và chuỗi xáo trộn được cho bởi c(n) = (x1(n + Nc) và x2(n + Nc)) mod2

- Chuỗi xáo trộn được tạo bởi

cinit =nRINT.216+nRAPID.210+ nID,&for msgA on PUSCH &nRINT.215+ nID, &khác

với nID∈{1,0 ,...,1023 } bằng tham số lớp cao hơn dataScramblingIdentityPUSCH nếu đưuọc cấu hình và RNTI bằng C-RNTI, MCS-C-RNTI, SP-CSI-RNTI hoặc CS-RNTI, và truyền dẫn không được lặp lịch sử dụng DCI format 0_0 trong không gian tìm kiếm chung;

+ nID∈{1,0 ,...,1023 } bằng tham số lớp cao hơn msgA-DataScramblingIndex nếu được cấu hình và truyền PUSCH được kích hoạt bởi Type-2 random access

+ nID=NIDcellotherwise
+ nRAPID là chỉ số của random-access preamble được truyền cho msgA

(9) Modulation

- Đối với mỗi từ mã q=0 , khối bit được xáo trộn b(q)(0),..,b(q)(Mbit(q)-1)   được điều chế bằng cách sử dụng một trong các sơ đồ điều chế trong Bảng 6.3.1.2-1, dẫn đến một khối ký tự điều chế có giá trị phức d(q)(0),..,d(q)(Mbit(q)-1).

(10) Layer Mapping

- Đối với mỗi từ mã q=0, ký tự điều chế có giá trị phức cho từ mã được truyền sẽ được ánh xạ lên 4 lớp theo Bảng 7.3.1.3-2. Các ký tự điều chế có giá trị phức d(q)(0),..,d(q)(Mbit(q)-1)  đối với từ mã q sẽ được ánh xạ lên các lớp x(i)=[x(0)(i),..,x(v-1)(i)]T với i=0, 1, .., Msymbollayer-1; trong đó v là số lớp và Msymbollayer là số ký tự điều chế trên mỗi lớp

< Table 7.3.1.3-1: Codeword-to-layer mapping for spatial multiplexing. >

(11) Transform Precoding

- UE procedure for applying transform precoding on PUSCH

+ Với một PUSCH được lặp lịch bởi RAR UL grant, hoặc fallbackRAR UL grant, hoặc được lặp lịch bởi DCI forrmat 0_0 với CRC được xáo trộn bởi TC_RNTI, transform precoding cả “enabled” và “disabled” tuân theo tham số được cấu hình lớp cao hơn msg3-transformPrecoder

+ Với một MsgA PUSCH, transform precoding cả “enabled” và “disabled” tuân theo tham số được cấu hình lớp cao hơn msgA-TransformPrecoder. Nếu msgA-TransformPrecoder  không được cấu hình, transform precoding cả “enabled” và “disabled” tuân theo tham số được cấu hình lớp cao hơn msg3-transformPrecoder

+ Với PUSCH được lặp lịch bởi 1 PDCCH với CRC được xáo trộn bằng CS_RNTI với NDI=1, C_RNTI hoặc MCS-C-RNTI hoặc SP-CSI_RNTI

- Nếu DCI với lặp lịch grant được nhận với DCI format 0_0, với PUSCH, transform precoding cả “enabled” và “disabled” tuân theo tham số được cấu hình lớp cao hơn msg3-transformPrecoder

- Nếu DCI với lặp lịch grant được nhận với DCI format 0_0,

- Nếu UE được cấu hình với tham số lớp cao hơn transformPrecoder trong pusch-Config, với truyền PUSCH, quan tâm đến tham số này

- Nếu UE không được cấu hình với tham số lớp cao hơn transformPrecoder trong pusch-Config, với truyền PUSCH, transform precoding cả “enabled” và “disabled” tuân theo tham số được cấu hình lớp cao hơn msg3-transformPrecoder

+ Với truyền PUSCH với grant được cấu hình

- Nếu UE được cấu hình với thành phần lớp cao hơn transformPrecoder trong pusch-Config, với truyền PUSCH, quan tâm đến tham số này

- Nếu UE không được cấu hình với tham số lớp cao hơn transformPrecoder trong pusch-Config, với truyền PUSCH, transform precoding cả “enabled” và “disabled” tuân theo tham số được cấu hình lớp cao hơn msg3-transformPrecoder

- Nếu transform precoding không enabled rheo thủ tục trên, yλi=xλi cho mỗi lớp λ = 1,0 ,...,υ −1

- Nếu transform precoding enabled rheo thủ tục trên, υ = 1 và x0(i) phụ thuộc vào cấu hình của tín hiệu tham chiếu phase-tracking

- Nếu thủ tục trên biểu diễn rằng tín hiệu tham chiếu phase-tracking không đang được sử dụng, khối ký tự giá trị phức x(0)(0),..,x(0)(Msymbollayer-1) với lớp đơn λ = 0 sẽ được chia thành Msymbollayer/MSCPUSCH set, mỗi set tương ứng với 1 ký tự OFDM và x0i=x0(i)

- Nếu thủ tục trên biểu diễn rằng tín hiệu tham chiếu phase-tracking đang được sử dụng, khối ký tự giá trị phức x(0)(0),..,x(0)(Msymbollayer-1) set lsẽ được chia thành các set, mỗi set tương ứng với 1 ký tự OFDM và với set l gồm MSCPUSCH-ϵiNsampgroupNgroupPTRS ký tự và dược ánh xạ tới các ký tự giá trị phức x0(lMSCPUSCH+i') ứng với ký tự OFDM l trước khi trasform precoding, với i'∈{0,1,.., MSCPUSCH-1} và i'≠m. Chỉ số m của mẫu PT-RS trong set l, số mẫu trên mỗi PT-RS nhóm Nsampgroup và số nhóm PT-RS NgroupPTRS được cho bởi bảng 6.4.1.2.2.2-1. Khi ký tự OFDM l chứa 1 hoặc nhiều hơn mẫu PT-RS thì εl=1, nếu không thì εl=0

- Transform precoding sẽ được áp dụng tuân theo

y0l.MscPUSCH+k=1MscPUSCHx0(l.MscPUSCH+i)e-j2πkMscPUSCH

k=0,.., MscPUSCH-1, l=0,.., Msymbollayer/MscPUSCH-1

dẫn đến một khối ký tự giá trị phức y(0)(0),..,y(0)(Msymbollayer-1). Biến MscPUSCH=MRBPUSCH.NscRB với MRBPUSCH biểu diễn băng thông của PUSCH trong RBs thỏa mãn MRBPUSCH=2α2.3α3.5α5 với α2, α3, α5 là các số nguyên không âm

(12) Precoding

- Khối vecto [y(0)(i),..,y(v-1)(i)]T với i=0, 1, .., Msymbollayer-1 sẽ được precode tuân theo

với i=0, 1, .., Msymbollayer-1. Tập hợp các cổng anten {p0,…,pρ-1} sẽ được quyết định

+ Với non-codebook-based transmission, ma trận tiền mã hóa W  bằng ma trận identity

+ Với codebook-based transmission, ma tr

ận tiền mã hóa W  =1 với truyền 1 lớp trên một cổng anten đơn, nếu không thì theo Bảng 6.3.1.5-1 tới 6.3.1.5-7 với chỉ số TPM1 thu được từ lặp lịch DCI truyền dân đường lên hoặc tham số lớp cao hơn tuân thei thủ tục

+ Khi tham số lớp cao hơn txConfig  không được cấu hình, ma trận tiền mã hóa W  =1

(13) Mapping to VRB

- Với mỗi cổng anten được sử dụng cho truyền dẫn của PUSCH, khối kí tự giá trị phức z(p)(0),..,z(p)(Msymbap-1) sẽ được nhân với hệ số tỷ lệ biên độ βPDSCH để phù hợp với phân bổ công suất đường xuống và được ánh xạ theo trình tự bắt đầu từ z(p)(0) tới các phần tử tài nguyên (k', l)p,u trong các khối tài nguyên ảo được gán cho truyền đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

+ Nằm trong các khối tài nguyên ảo được chỉ định để truyền tải;

+ Các phần tử tài nguyên tương ứng trong các khối tài nguyên vật lý tương ứng sẽ không được sử dụng cho truyền dẫn của DM-RS, PT-RS hoặc DM-RS liên quan dành cho các UE đồng lặp lịch khác theo phần 6.4.1.1.3

- Ánh xạ tới các phần tử tài nguyên (k', l)p,u, được phân bổ cho PUSCH theo [6, TS 38.214] sẽ theo thứ tự tăng dần đầu tiên là chỉ số k′ trên các khối tài nguyên ảo được chỉ định, trong đó k′ = 0 là sóng mang con đầu tiên trong khối tài nguyên ảo được đánh số thấp nhất được chỉ định để truyền và sau đó là index l

(14) Mapping from VRB to PRB

- Các khối tài nguyên ảo sẽ được ánh xạ tới các khối tài nguyên vật lý theo ánh xạ không xen kẽ - non-interleaved mapping.

+ Đối với ánh xạ VRB-to-PRB không xen kẽ cho phân bổ tài nguyên đường lên loại 0 và 1 [6, TS 38.214], tài nguyên ảo khối n được ánh xạ tới khối tài nguyên vật lý n ngoại trừ PUSCH được lặp lịch bởi RAR UL Grant hoặc PUSCH được lặp lịch theo định dạng DCI 0_0 với CRC được xáo trộn bởi TC-RNTI trong active uplink bandwidth part i bắt đầu từ NBWPstart , , bao gồm tất cả các khối tài nguyên của intial uplink bandwidth part bắt đầu từ NBWPstart , và có cùng khoảng cách sóng mang con và CP làm intial uplink bandwidth part, trong trường hợp đó khối tài nguyên ảo n được ánh xạ tới khối tài nguyên vật lý n+NBWP, 0start + NBWP, istart  .

+ Đối với ánh xạ VRB-to-PRB không xen kẽ để phân bổ tài nguyên đường lên loại 2 [6, TS 38.214], khối tài nguyên ảo n được ánh xạ tới khối tài nguyên vật lý n.

(*) OFDM baseband signal generation for PDCCH, PDSCH

- Tín hiệu thời gian liên tục sl(p,μ)(t) tại antenna port p và cấu hình khoảng cách sóng mang con μ trong ký tự OFDM l ∈ {0,1,...,Nslotsubframe,μNsymbslot-1} trong một subframe được xác định bởi công thức

sl(p,μ)(t) =sl(p,μ)(t) ,  &tstart,lμ≤t<tstart,lμ+tsymb,lμ0,  &khác

sl(p,μ)(t)=k=0Ngrid,xsize,μNSCRB-1αk,l(p,μ)(t)ej2π(k+k0μ-Ngrid,xsize,μNSCRB/2)∆f(t-NCP,lμTC-tstart,lμ)

k0μ=(Ngrid,xstart,μ+Ngrid,xsize,μ/2)NSCRB-(Ngrid,xstart,μ0+Ngrid,xsize,μ0/2)NSCRB2μ0-μ

Tsymb,lμ=(Nuμ+NCP,lμ)TC

với t=0 tại vị trí bắt đầu của subframe

Nuμ=2048k.2-μ

NCP,lμ=512k.  2-μ                extended CP                              144k. 2-μ+16       normal CP, l=0 or l=7.2μ144k. 2-μ                 normal CP, l≠0 or l≠7.2μ

và

+ ∆f cho bởi bảng 4.2.1

+ μ là cấu hình khoảng cách sóng mang con

+ μ0 là giá trị lớn nhất của μ

- Trong trường hợp mở rộng CP của ký tự OFDM đầu tiên được phân bổ cho truyền PUSCH, SRS hoặc PUCCH, tín hiệu thời gian liên tục sl(p,μ) phần mở rộng tstart,lμ - Text≤t<tstart,lμ preceding kí tự OFDM đầu tiên cho PUSCH, SRS hoặc PUCCH được đưa ra bởi

sext(p,μ)(t)=sl(p,μ)(t)

với t< 0 liên quan đến tín hiệu trong khung con trước đó và

+ đối với truyền PUSCH, SRS và PUCCH theo lặp lịch động

Text=min(max(T'ext,0), Tsymb,(l-1)mod7- 2μμ)

T'ext=k=1ciTsymb,(l-k)mod7- 2μμ-∆i

với ∆i được cho bởi bảng 5.3.1.1-1 = 1 với C1=1 với μ ∈ {0,1}, C1= 2 với μ = 2, và C2 và C3 được cho bởi các tham số lớp cao hơn lần lượt là cp-ExtensionC2-r16 và cp-ExtensionC3-r16 và TTA=(NTA+NTA,offset)/TC. Đối với truy cập ngẫu nhiên dựa trên tranh chấp hoặc khi không có cấu hình lớp cao hơn của C2 và C3 , giá trị của Ci sẽ được đặt thành số nguyên lớn nhất đáp ứng T'ext< Tsymb,(l-1)mod7- 2μμ cho mỗi giá trị của i ∈{2,3}

+ đối với truyền PUSCH sử dụng configured grant

Text=mk=12μTsymb,(l-k)mod7- 2μμ-∆i

trong đó ∆i được cho trong Bảng 5.3.1-2

- Vị trí bắt đầu của ký hiệu OFDM l cho cấu hình khoảng cách sóng mang con μ trong khung con được cho bởi

tstart,lμ(t) =0 ,  &l=0tstart,l-1μ+(Nuμ+NCP,l-1μ)TC,  &khác

4. Tín hiệu SRS – Souding reference signal

4.1. SRS resource

- Một SRS resource được cấu hình bởi SRS-Resource IE hoặc SRS-PosResource IE và bao gồm

+ NapSRS∈1,2,4 cổng anten (pi)iNapSRS-1, với số cổng anten được cho bởi tham số lớp cao hơn nrofSRS-Ports nếu được cấu hình, nếu không thì NapSRS=1, và pi=1000+i khi SRS resource trong tập SRS resource với tham số lớp cao hơn usage trong SRS-Resource không set tới ‘nonCodebook’, hoặc được quyết định khi SRS resource trong một tập SRS resource với tham số lớp cao hơn usage trong SRS-Resource set tới ‘nonCodebook’

+ NsymbolSRS∈1,2,4,8,12 các ký tự OFDM liên tiếp được cho bởi miền norofSymbols được bao gồm trong tham số lớp cao hơn resourceMapping

+ l0 là vị trí bắt đầu trong miền thời gian được cho bởi l0=Nsymbolslot-1-loffset với loffset∈0,1,..,13 đếm symbol backwards từ cuối của slot và được cho bởi miền startPosition được bao gồm trong tham số lớp cao hơn resourceMapping và loffset≥NsymbolSRS-1

+ k0 là vị trí bắt đầu miền tần số của SRS

4.2. Sequence generation

- SRS sequence cho một SRS resource được tạo tuân theo

rpin, l'=ru,vai,δn

0≤n≤Msc,bSRS-1

l'∈0,1,…,NsymbSRS-1

với Msc,bSRS được cho bởi phần 6.4.1.4.3, ru,vai,δ(n) được cho bởi phần 5.2.2 với δ=log2(KTC) và transmission comb number KTC∈{2,4,8} bao gồm các tham số lớp cao hơn transmissionComb . Dịch chuyển tuần hoàn ai cho tổng anten pi được cho bởi

ai=2π nSRScs,i/nSRScs,max

nSRScs,i=(nSRScs+nSRScs,max(pi-1000)NapSRS)

với nSRScs∈{0,1,...,nSRScs,max-1) bao gồm trong tham số lớp cao hơn transmissionComb. Số vòng dịch chuyển tuần hoàn tối đa nSRScs,max được cho bởi Bảng 6.4.1.4.2-1

- Sequence group u=(fgh(ns,fμ, l’)+nIDSRSmod 30 và số chuỗi v phụ thuộc vào tham số lớp cao hơn groupOrSequenceHopping trong SRS-Resource IE hoặc SRS-PosResource-r16 IE. SRS sequence identity nIDSRS được cho bởi tham số lớp cao hơn sequenceId trong SRS-Resource IE, trong trường hợp nIDSRS∈{0,1,..,1023}, hoặc SRS-PosResource-16 IE, trong trường hợp nIDSRS∈{0,1,...,65535}. Số lượng l’∈{0,1,..,NsymbSRS-1} trong số ký tự OFDM trong SRS resource

+ Nếu groupOrSequenceHopping bằng “neither”, neither group, nor sequence hopping sẽ được sử dụng và fgh(ns,fμ, l’)=0 và v=0

+ Nếu groupOrSequenceHopping bằng “groupHoopping”, group hopping, nhưng không sequence hopping sẽ được sử dụng và (fgh(ns,fμ, l’)=(n=07c(8(ns,fμnsymbslot+l0+l')+m).2m)mod30 với chuỗi pseudo-random c(i) được cho bởi và sẽ được thiết lập với cinit=NIDSRS tại vị trí bắt đầu của mỗi khung vô tuyến.

+ Nếu groupOrSequenceHopping bằng “squneceHopping”, sequence hopping nhưng không group hopping sẽ được sử dụng và

fghns,fμ,l’=0

v=c(ns,fμnsymbslot+l0+l'),  &Msc,bSRS≥6NscRB0,  &khác

với chuỗi pseudo-random c(i) được cho bởi và sẽ được thiết lập với cinit=NIDSRS tại vị trí bắt đầu của mỗi khung vô tuyến.

4.3. Mapping to physical resources

- Khi SRS được truyền trên SRS resource có sẵn, chuỗi rpin, l' cho mỗi ký tự OFDM l’ và cho mỗi tổng anten của SRS resources sẽ được nhân với hệ số tỷ lệ biên độ βSRS để tuân theo năng lượng truyền và được ánh xạ tới chuỗi bắt đầu với  rpi0, l' để các thành phần tài nguyên k,l trong một slot cho mỗi cổng anten pi tuân theo

aKTCk'+k0(pi),l'+l0(pi)=1NapβSRSr(pi)(k',l'),  &k'=0,1,...,Msc,bSRS-1 l'=0,1,...,NsymbSRS-10,  &khác

- Chiều dài của chuỗi SRS được cho bởi

Msc,bSRS=mSRS,bNscRB/KTC

với mSRS,b được cho bởi cột được chọn trong Bảng 6.4.1.4.3-1 với b=BSRS với BSRS∈{0,1,2,3} được cho bởi miền b-SRS được bao gồm trong tham số lớp cao hơn freqHopping nếu được cấu hình, nếu không thì BSRS=0. Cột của bảng được chọn tuân theo chỉ số CSRS∈{0,1,...,63} được cho bởi miền c-SRS được bao gồm trong tham số lớp cao hơn freqHopping

- Vị trí xuất phát miền tần số k0(pi) được định nghĩa bởi

k0(pi)=k0(pi)+b=0BSRSKTCMsc,bSRSnb

với k0(pi)=nshiftNscRB+kTCpi+koffsetl'mod KTC

kTC(pi)=(kTC+KTC/2)modKTC,nếu  nSRSCS∈{nSRScs,max/2,...,nSRScs,max-1} và NapSRS=4 và  pi∈{1001,1003}kTC, khác

Nếu NBWPstart≤nshift điểm tham chiếu với k0(pi)=0 là sóng mang con 0 trong khối tài nguyên chung 0, nếu không thì điểm tham chiếu là sóng mang con thấp nhất của BWP

Nếu SRS được cấu hình bởi IE SRS-PosResource , số lượng  koffsetl' được cho bởi Bảng 6.4.1.4.3-2, nếu không thì koffsetl'=0

- Giá trị dịch chuyển miền tần số nshift điều chỉnh phân bổ SRS với lưới điển tham chiếu và bao gồm trong tham số lớp cao hơn freqDomainShift trong SRS-Resource IE hoặc SRS-PosResource IE. Transmission comb offset KTC∈0,1,…,KTC-1 chứa trong tham số lớp cao hơn transmissionComb trong SRS-Resource IE hoặc SRS-PosResource IE và nb là chỉ số vị trí tần số

- Frequency hopping của tín hiệu SRS được cấu hình bởi tham số bhop∈0,1,2,3 được cho bởi miền b-hop  chứa trong tham số lớp cao hơn freqHopping nếu được cấu hình, nếu không thì bhop=0

+ Nếu bhop≥BSRS, frequency hopping disabled và chỉ số vị trí tần số nb giữ là hằng số (nếu không được tái cấu hình) và được định nghĩa là nb=[4nRRC/mSRS,b]modNb với tất cả NsymbSRS ký tự OFDM của tài nguyên SRS. Số lượng nRRC được cho bởi tham số lớp cao hơn freqDomainPosition nếu được cấu hình, nếu không thì nRRC=0. Các giá trị của mSRS,b và Nb với b=BSRS được cho bởi cột được chọn trong Bảng 6.4.1.4.3-1 tương ứng với giá trị được cấu hình của CSRS

+ Nếu bhop≥BSRS, frequency hopping enabled và chỉ số vị trí tần số nb được định nghĩa là

nb=(FbnSRS+[4nRRC/mSRS,b]modNb

với Nb được cho bởi Bảng 6.4.1.4.3-1-SRS bandwidth configuration

4.4. Cấu hình slot SRS

- Với một tài nguyên SRS được cấu hình tuần hoàn hoặc semi-persistent bởi tham số lớp cao hơn resourceType, một periodicity TSRS(trong slot) và slot offset Toffset được cấu hình thông qua tham số lớp cao hơn periodicityAndOffset-sp trong SRS-PosResource IE. Candidate slottại đố tài nguyên SRS được cấu hình có thể được dùng để truyền SRS là những slot thỏa mãn (Nslotframe, μnf+ns,fμ-Toffset)mod TSRS=0